·注意事项：

1、（如果题目中要求配置SSH，如果够时间），那么要在每台客户端中（无论Linux还是Windows），都在（Linux：ssh_config）（Windows：c:\Users\[user]\.ssh\conf）配置文件中配置添加Cisco的算法密钥，让它们能够正常连接。

2、因为 CML2.9.1 新增了一些客户端，因为图标都一样，如果改了名，就看不出设备属于什么型号，因此在检查环境时，要点开查看每个设备、客户端是什么版本

3、配置 VPN 时，Tunnel 接口的mtu 建议设置为 1400

4、如果ospf 运行在DMVPN tunnel接口中，那么建议网络类型设置为 broadcast 广播（point-to-muiltpoint也可以）；

如果 ospf 运行在 flex VPN（IKEv2 隧道）tunnel 中，并且子网是/30，那么建议网络类型设置为 point-to-point（点对点）。

如果ospf邻居建立在 vlan 中，那么网络类型建议设置为 broadcast（广播）如果ospf邻居建立在 vlan 中，并且该网段掩码为 /30，那么网络类型建议设置为 point-to-point（点对点）

5、spanning-tree root guard 要做在 DS交换机 连接 其他非根桥交换机（AS交换机）的那一个下行接口上（做在DS交换机接口上），主备根桥之间的链路不需要配置

6、AS 交换机不能配置 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 网关地址 这样来配置网关，必须使用 ip default-gateway 网关地址 来配置网关，这样是和上面一样的效果，并且对于二层设备来说更规范

7、可以设置显示十进制的tag（类似IPv4的格式），但是默认是不会显示为十进制的，使用全局命令开启：route-tag notation dotted-decimal。然后就可以再 （可以用route-map等命令指定十进制 tag），使用show命令查看时就能够查看到十进制了

8、vlan 中如果有一个vlan是 blackhole（黑洞）vlan，那么建议不要在trunk接口中放行它，具体还要看场景，然后出来讨论

9、在 FHRP中，如果题目要求定义track，注意不要在从设备上定义和主设备一样的降低优先级，从设备可以有track，但是当主设备降低优先级后，从设备的优先级要能够接管，交流赛时不小心配置了从设备和主设备降低一样的优先级，导致从设备无法接管

10、将 地址加入进BGP vpnv4之后，相应接口会自动配置一条 mpls bgp forwarding，必须有这条才能转发，并且这条可以被手动no 掉，排错时需要注意

11、如果bgp添加了携带community标签的路由，那么一定要在所有bgp路由器中全局开启：ip bgp-community new-format

12、OSPF 对 Loopback接口有特殊标识，哪怕它的地址掩码是/24位的，通告它通告出去的掩码默认依旧是 /32位，想要让它变回 /24，需要在该接口配置 ip ospf network point-to-point（主要还是看路由表、看题目要求）

13、dmvpn 如果是阶段三，eigrp 不需要设置 no next-self-hop，只有 hub 需要关闭水平分割

14、PBR 的 ip next hop 必须是接口直连下一跳，不能是Loopback地址，或者其他不是直连的地址

15、tp 最好加上 maxpoll和 minpoll参数（ntp master不需要加）：

ntp server 10.255.0.1 source Loopback0 prefer maxpoll 4 minpoll 4 burst iburst

一、交换：

1、port-channel：

LACP    ——    IEEE 801.1AX/802.3ad

别名：

EtherChannel、Port-Channel、LAG

（1）LACP 热备份：

int port 1

lacp max-bundle 1    //设置最大活动接口数量

shutdown    //先关闭接口

int gig1/1

lacp port-priority 1    //优先级越小越优先

int port 1

no shutdown

为了防止生成树环路，需要在 port-channel 接口中调高STP cost值，让流量不通过port-channel接口

int port 1

snapping-tree vlan 10 cost 100

（2）port-channel load-balance：

# 注意看题目要求，不要漏配了

port-channel load-balance ...

2、Trunk：

switchport trunk allowed vlan 101-103,888,999    //放行VLAN

switchport trunk native vlan 888    //设置Native VLAN

switchport nonegotiate    //关闭DTP协商

# 如果有的vlan名字叫做 BLACKHOLE，那么trunk链路上就不应该放行它

并且下面这些名称也不应该放行：

UNUSED    //未使用vlan、

DEAD/DISCARD    //丢弃/废弃

RESERVED    //预留

PARKING/PARKING_LOT

3、VTP、Vlan：

（1）VTP：

注意，交换机重启后，VTPv3 Primary Server会丢失，需要重新配置为 Primary Server

题目要求禁用VTP，就不要开启VTPv3

如果题目要求禁用VTPv3，就要开启VTPv3并同时禁用这三个：

vtp domain WSC2026

vtp version 3

vtp mode off vlan

vtp mode off mst

vtp mode off unknow

·在指定接口关闭VTP：

inter g0/1

no vtp

·VTP Pruning：

vtp pruning

# 这个有风险，它可能导致二层不通，如果赛题要求配置，要考虑是否配置它。

4、STP：

STP/PVST+（默认） ——    IEEE 802.1D

RSTP    ——    IEEE 802.1w

MSTP    ——    IEEE 802.1s

（1）控制链路选举：

1.1、修改cost值：

先比较cost值，再比较 port-priority

## 需要在本端出方向更改：

## 用于控制那条路径更优先（值越小越优先）

int g0/0

spanning-tree vlan 10 cost 100

1.2、修改 接口优先级（Port-Priority）：

当cost值相同时才比较port-priority

# 值为16的倍数，最大144：

## 需要在对端入方向更改：

int f0/1

spanning-tree vlan 10 port-priority  144

（2）root guard、bpduguard：

# bpduguard、bpdufilter、portfast要注意题目说的是单个接口，还是全局配置，例如可能这样表述：

Configure Gi0/10 as an edge port and protect it from received BPDUs    //单个接口

Enable PortFast on access ports    //全局

Protect edge ports against the connection of unauthorized switches    //全局

# root guard：

spanning-tree root guard 要做在 DS交换机 连接 其他非根桥交换机（AS交换机）的那一个下行接口上（做在DS交换机接口上），主备根桥之间的链路不需要配置

# loop guard：

配置在阻塞接口上

5、port-security：

# 三种模式：

1、Protect：丢弃违规流量，不告警，不记录日志

2、restrict：丢弃违规流量，告警并记录日志

3、shutdown（默认）：逻辑关闭接口，并记录日志

# port-security Sticky老化定时器：

## 默认永不老化：

int g0/0

switchport port-security aging time 10    //设置老化时间10分钟

switchport port-security aging type [absolute/inactivity]    //两种类型

absolute    //直接开始计时，10分钟一道立马删除

inactivity    //当没有流量时才开始计时

6、PVLAN（二层隔离）

# 同时处于 protected的接口不能进行二层通信

switchport protected

7、DHCP、DHCP Snooping：

# 常用Option：

Option 3: 网关

Option 6：DNS Server

Option 15：DNS域名

Option 42：NTP

# DHCP Snooping:

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 10

ip dhcp snooping information option

# 然后在上游接口 trust：

int g0/0

ip dhcp snooping trust

8、DAI：

# 动态DAI需要依赖DHCP Snooping 数据库

# 静态DAI需要手动配置 arp acl

## 静态DAI示例：

arp access-list ARP

permit ip host 192.168.10.10 mac host 5254.0007.4792

ip arp inspection filter ARP vlan 10

ip arp inspection vlan 10

interface range g0/0-1

ip arp inspection trust

9、FHRP：

可以用 track object 同时匹配多个track，当它同时down时才切换：

（1）HSRP：

注意事项：IPv6 需要开启：standby use-bia

# 自定义虚拟MAC地址：固定格式，0000.0C07.ACXX

使用组号来控制MAC地址XX的值，它的值是 十六进制

HSRP组号：1 ——> 01 ——> 0000.0C07.AC01

HSRP组号：10 ——> 0A ——> 0000.0C07.AC0A

HSRP组号：16 ——> 10 ——> 0000.0C07.AC10

（2）VRRP：

# 自定义虚拟MAC地址：固定格式，0000.5E00.01XX

vrrp组号：1 ——> 01 ——> 0000.5E00.0101

vrrp组号：10 ——> 0A ——> 0000.5E00.010A

vrrp组号：16 ——> 10 ——> 0000.5E00.0110

vrrp组号：255 ——> FF ——> 0000.5E00.01FF

用calc算就行了

fhrp version vrrp v3    //开启VRRPv3

（3）GLBP：

与HSRP、VRRP不同，它这里两台交换机能够同时转发流量

# 负载均衡算法：

glbp 10 load-balancing ?

round-robin    //轮询

host-dependent    //同一主机（MAC），尽量调度给同一个设备

weighted    //根据GLBP定义的权重来调度

10、ip default-gateway：

二层交换机要用 ip default-gateway 来配置网关

二、路由：

1、OSPF：

·OSPF身份认证：

# 身份认证：

router ospf 1

area 10 authentication message-digest    //表示这个区域的接口都需要身份认证

int g0/0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 Skills39!

# 只有OSPFv3支持ipsec认证：

## 可以自己定义密码字符：md5 32位十六进制字符；sha1 40位十六进制字符

int g0/0

ospfv3 1 ipv6 area 0 ospfv3 authentication ipsec spi 256 sha1 0 0987654321098765432109876543210987654321

·Stub区域：

area 1 stub    //过滤4、5类LAS，不过滤 3类LSA，不允许重分发

area 1 stub no-summary    //过滤3、4、5类LSA，不允许重分发

area 1 nssa    //过滤4、5类LAS，不过滤 3类LSA，允许重分发

area 1 nssa no-summary    //过滤3、4、5类LSA，允许重分发

# 修改 stub 区域 下发的默认路由的metric值：

area 1  default-cost [要设置的metric值]

area 1 default-cost 0

# 设置完成后，它下发的metric值会默认 + 1 （例如，设置了 area 1 default-cost 0，那么下发的路由的 metric值就是 1 ）

·网络类型：

# 在DMVPN场景中，网络类型建议设置为 point-to-multipoint

ip ospf network broadcast    //选举DR/BDR，二层交换网络

ip ospf network non-broadcast    //选举DR/BDR，需要neighbor手动建立邻居（不常用）

ip ospf network point-to-point    //不选举DR/BDR，两台路由器直连

ip ospf network point-to-multipoint    //不选举DR/BDR，Hub-Spoke拓扑，Hub同时连多个Spoke

ip ospf network point-to-multipoint non-broadcast    //不选举DR/BDR（不常用）

LOOPBACK    //Loopback接口默认的网络类型，默认将地址以/32位通告，除非手动配置网络类型为 point-to-point

·路由汇总：

# 汇总内部路由（区域间汇总）：

router ospf 1

area 0 range 192.168.0.0 255.255.0.0

# 被汇总的路由在什么区域，这个 area 就写哪个区域

# 汇总外部路由（需要在ASBR上）：

router ospf 1

summary-address 192.168.0.0 255.255.0.0

·开启bfd检测：

int g0/0    //先在接口配置

brd interval 50 min_rx 50 multiplier 3

router ospf 1

bfd all-interfaces

# 或者只对单个接口开启：bfd interface g0/0

2、EIGRP：

·身份认证：

interface g0/0

ip authentication mode eigrp 2024 md5

ip authentication key-chain eigrp 2024 KEY

# 只有EIGRP命名模式才能配置hash 256认证：

# 配置 key chain:

key chain KEY

key 1

key-string Skills39

cryptographic-algorithm hmac-sha-256

router eigrp lyon2024

address-family ipv4 autonomous-system 2024

af-interface g0/0

authentication mode hmac-sha-256

authentication key-chain KEY

·路由汇总：

# 在接口汇总：

int tunn 0

ip summary-address eigrp 3947 192.168.0.0 255.255.0.0

·重分发 Metric 值：

# 建议metric值：

metric 1000000 10 255 1 1500

·k值：

K1    //带宽 bandwidth

K2    //负载 load

K3    //延迟 delay

K4    //可靠性 reliability

K5    //可靠性修正参数 reliability（决定k4是否参与，如果k4为1，k5为0，那么k4还是不参与计算）

默认：

router eigrp 100

metric weights 0 1 0 1 0 0    //第一个固定是 0

·Stub区域：

router eigrp 1

eigrp stub ?

# 参数（多个参数可以组合使用）：

connected    只发送直连路由给邻居

leak-map    通过route-map来手动匹配路由，只发送该route-map匹配的路由给邻居

receive-only    只接收更新，不发送任何更新

redistributed    只发送 重分发的外部路由 给邻居

static    只发送本地静态路由

summary    只发送汇总路由

·开启bfd检测：

int g0/0    //先在接口配置

brd interval 50 min_rx 50 multiplier 3

router eigrp 100

bfd all-interfaces

# 或者指定接口：bfd interface g0/0

3、BGP：

·BGP反射器：

根据场景用反射器解决BGP的水平分割问题

·BGP Community

# 如果环境中为路由设置了community值，必须要配置：

1、ip bgp-community new-format    //全局开启。能够显示完整的community，例如：65000:100；如果不开就只能这样显示：49320912

2、在邻居中配置 send-community

# Community 参数：

route-map BGP permit 10

match ip address 1

set community no-export

# 参数：

internet    //（收到这条路由的路由器）允许通告给所有BGP邻居

local-AS    //（收到这条路由的路由器）不发出本地AS（不发给eBGP邻居）（正常情况下与no-export一样），用于bgp联邦环境，只会在bgp联邦中的其中一个AS中传递，不会传递给联邦其他AS

no-advertise    //（收到这条路由的路由器）不发将这条送给任何邻居（iBGP/eBGP）

no-export    //（收到这条路由的路由器）可以发给iBGP邻居，不能发给eBGP邻居

gshut    //告诉其他路由器，这条路由正在维护，可以配合路由策略降低这条路由的优先级

none    //删除路由的特殊属性，只保留community

·身份认证：

router bgp 64512

neighbor 98.76.54.1 remote-as 65002

neighbor 98.76.54.1 password Pa$$worD

·路由汇总：

router bgp 70000

aggregate-address 17.1.0.0 255.255.0.0 summary-only

# 参数：

1、是否生成汇总

route-map    //（定义是否汇总路由）调用route-map，只在route-map匹配的指定明细路由存在时才进行汇总

advertise-map    //（定义是否向外通告）调用route-map，总是会生成路由汇总，但是只有当指定条件匹配时才对外发布路由，否则该汇总路由只会在本地存在

2、是否发布明细路由

summary-only    //仅发布汇总路由，不同时发布明细路由

suppress-map    //调用route-map，类似于eigrp的leak-map（但不完全相同，leak-map是匹配到的明细会通告，这个是匹配到的明细会被抑制，所有没匹配到的明细都会被通告），在发布汇总路由的同时，抑制所有匹配到的明细，剩余没有被匹配到的明细，将被放行

3、汇总路由携带那些BGP属性（Local-Preference、metric、weight）

attribute-map    //调用route-map，为该汇总路由设置BGP属性（Local-Preference、metric、weight）（不能指定match ip.. 参数匹配地址前缀）

4、AS_PATH 如何表现

as-set    //汇总所有明细路由的AS到汇总路由，如果不加，汇总路由只会携带一个本地的AS号[不加as-set，AS_PATH: 70000；加了as-set，AS_PATH: {65001 65002} 70000]

as-confed-set    //只在BGP联邦的场景下生效，决定是否保留BGP联邦内部的AS-PATH，加了as-confed-set，就会在汇总路由传递时，保留联邦内部的AS-PATH，当这条汇总路由传出联邦时，携带的联邦私有AS号会被隐藏，只显示联邦公用AS号

·Template、peer-group：

# Template：

router bgp 70000

template peer-session SESSION

remote-as 70000

update-source Loopback0

template peer-policy POLICY

route-reflector-client

neighbor 2.2.2.2 inherit peer-session SESSION

neighbor 2.2.2.2 inherit peer-policy POLICY

neighbor 4.4.4.4 inherit peer-session SESSION

neighbor 4.4.4.4 inherit peer-policy POLICY

# peer-group：

router bgp 100

address-family ipv4

neighbor INTERNAL-IPv4 route-reflector-client

neighbor INTERNAL-IPv4 next-hop-self all

neighbor 150.1.1.1 peer-group INTERNAL-IPv4

neighbor 150.1.2.2 peer-group INTERNAL-IPv4

neighbor 150.1.3.3 peer-group INTERNAL-IPv4

neighbor 150.1.5.5 peer-group INTERNAL-IPv4

·开启负载均衡链路：

# 默认只允许一条最优路径

router bgp 2022

maximum-paths eibgp [数字]    //允许eBGP多路径，后面的数字定义允许的负载均衡路由的数量（1 ~ 32）

maximum-paths ibgp [数字]    //允许ibgp多路径，后面的数字定义允许的负载均衡路由的数量（1 ~ 32）

·条件路由注入：

# 当某个条件生效时，才将路由导入路由表（当某条路由存在时）bgp专属功能：

ip prefix-list EXIST seq 5 permit 17.1.0.0/16    //定义要匹配的路由

ip prefix-list SOURCE seq 5 permit 100.3.7.3/32    //定义要匹配的路由的来源（哪条bgp邻居）

ip prefix-list INJECT seq 5 permit 17.1.1.0/24    //定义要添加的路由

route-map INJECT permit 10

set ip address prefix-list INJECT

# set ip next-hop ...    //（可选，手动设置路由下一跳）

route-map EXIST permit 10

match ip address prefix-list EXIST

match ip route-source prefix-list SOURCE

router bgp 65534

bgp inject-map INJECT exist-map EXIST copy-attributes    //copy-attributes属性作用：复制原始路由的所有属性，例如next-hop、as_path、community（一般都建议加上这个属性，如果不加，并且也不在route-map中用set自定义属性，那么这条路由就会变成本地产生的路由）

·单独针对邻居进行操作：

# 单独设置邻居路由的 weight：

router bgp 65533

neighbor 100.22.23.23 weight 100

# 单独对邻居下发默认路由（本地不需要存在默认路由）：

# iBGP/eBGP都能生效：

router bgp 2120

neighbor 21.1.1.1 default-originate    //对指定邻居下发一条默认路由（不需要本地存在默认路由条目）

## 一般可以同时再配置一条过滤（主要看题目要求，并且它不会过滤掉这条下发的默认路由）：

access-list 1 deny any

route-map R21 permit 10

match ip address 1

router bgp 2120

neighbor 21.1.1.1 route-map R21 out

4、IPv6：

·SLAAC：

别名：

Stateless Address Autoconfiguration

SLAAC

IPv6 autonomous address configuration

RA-based IPv6 addressing

# 禁用SLAAC：

## 这个命令同时也会导致不会下发默认路由：

int g0/1

ipv6 nd ra suppress

## 这个命令会只禁用SLAAC地址生成，但是仍然会下发默认路由（适用于DHCPv6）：

int g0/1

ipv6 nd prefix default 60480 60480 no-autoconfig

·DHCPv6：

注意，DHCPv6无法下发默认路由，默认路由只能由RA下发，所以关闭slaac只能用 no-autoconfig 的方法

# 配置DHCPv6后，要在接口开启m和o选项

int g0/1

ipv6 nd managed-config-flag

ipv6 nd other-config-flag

# DHCPv6：

ipv6 dhcp pool DHCP

address prefix 2001:DB8:2026:102::/64

dns-server 2001:DB8:2026:102::1

domain-name wsc2026.net

## 在接口应用：

int g0/0

ipv6 dhcp server DHCP

5、路由控制 方法：

·tag：

可以设置显示十进制的tag（类似IPv4的格式），但是默认是不会显示为十进制的，使用全局命令开启：route-tag notation dotted-decimal。然后就可以再 （可以用route-map等命令指定十进制 tag），使用show命令查看时就能够查看到十进制了

（1）EIGRP：

1.1、修改接口 delay（不推荐）：

接口默认 delay：10

delay越小，metric值越小

# 修改出接口的delay（路由从哪边出去，就改哪边的delay）

interface g0/0

delay 1

1.2、offset-list：

in方向：对邻居传入的路由增加跳数/度量值

out方向：对从本地传给邻居的路由增加跳数/度量值

access-list 1 permit 1.1.1.1 /32

router eigrp 100

# 第一个值指定0可以匹配所有路由

# 第二个值表示要增加的路由跳数/度量值

# 最后的接口可以不加，加了就只对单个接口生效，不加就对所有接口生效

offset-list 1 out 1 g0/1

1.3、在重分发时调用 route-map 来修改 metric 值

1.4、配置 非等价负载均衡路由：

# 默认最多存在 4条 等价/非等价负载均衡路由

router eigrp 1

variance 2    //备份路由不超过最优路由两倍就能作为非等价负载均衡路由

maximum-paths 2    //定义最多允许存在多少条 负载均衡路由

（2）OSPF：

2.1、修改接口 cost 值（最推荐）：

cost 默认值为 1（值越低越优先）

改cost值会影响出去的路由，例如R1 去往 R2有G0/0、G0/1两个接口，将G0/0接口的cost值设置为10，那么流量就不会走G0/0了，会优先走G0/1

# OSPFv2：

interface GigabitEthernet0/0

ip ospf cost 10

# OSPFv3：

interface GigabitEthernet0/0

ospfv3 cost 10

2.2、修改 OSPF 参考带宽，让它自动计算 cost值：

必须在OSPF所有设备（哪怕不同area）中配置，否则会导致选路问题

其实不会影响到路由选路，会自动计算cost，用 下面定义的bandwidth 除以 真实带宽 就等于 cost值（cisco中真实带宽默认都是1000）

router ospf 1

auto-cost reference-bandwidth 100000    //这样cost会自动计算为100（因为 100000/1000=100）

#auto-cost reference-bandwidth 10000    //这样cost会自动计算为10（因为 10000/1000=10）

2.3、在重分发时调用 route-map 来修改 metric 值、将路由类型改为 E1 让它通过链路自动叠加 cost。

2.4、max-metric 将本机传出去的所有路由设置为最大cost值：

让本机继续保持OSPF邻居关系，但是把经过本机的路由，metric（cost）设置为最大值，让流量尽量先不通过该路由器

如果本机作为区域ABR，还会影响区域间的路由，让它优先不走本机

比赛如果要考，大概率只会考 on-startup 这个参数，因为其他参数都能用 route-map 做到一样的效果

# 一直将cost设置为最大值：

默认只影响经过的路由，本机的直连网段（没有建立ospf邻居的直连网段），这个网段的路由也不会影响，同时默认也不会影响 外部路由、汇总路由。这些都要额外指定参数

router ospf 1

max-metric router-lsa

# 所以假设题目要求将该路由器设置为备份路由器，那么一般这样配置：

max-metric router-lsa summary-lsa external-lsa    //并且还可以手动指定将这些路由改为什么cost值，而不是必须最大值

# 将本机产生的 外部路由、汇总路由、本地直连路由 的cost也修改：

默认不会修改 汇总路由、外部路由、直连路由（本机独有，没有其他OSPF邻居的路由）的 cost 值

# 可以组合使用，也可以单独使用：

router ospf 1

max-metric router-lsa summary-lsa external-lsa

# max-metric router-lsa include-stub    //同时也影响本机独有的直连路由（无ospf邻居）

# 路由器启动后的多少秒内，不转发流量（将cost值设置为最大值）：

router ospf 1

max-metric router-lsa on-startup 10

# 等待BGP路由收敛后，再将路由cost值恢复到正常（当路由器启动后）：

假设本机路由器同时运行ospf和bgp，当机器重启后，ospf启动和获取路由会比BGP更快，此时如果有流量来到本机，但是bgp还没有收敛完成（例如bgp默认路由还没有），那么该流量就会被丢弃

（如果bgp一直不收敛，最多等待600秒）

router ospf 1

max-metric router-lsa on-startup wait-for-bgp

（3）BGP：

BGP按下面的顺序来选择最优路径（当值相同时才选择下一项）：

1、最高Weight值

2、最高LOCAL_PREF值

3、是否为本地发起路由（下一跳为0.0.0.0的路由）

4、最短AS_PATH（使用bgp bestpath as-path ignore可以忽略对AS_PATH的比较）（使用ip as-path acl可以手动增加AS_PATH）

5、最优Origin类型（IGP优于EGP优于Incomplete[重分发]）

6、最小MED值

7、eBGP优于iBGP

8、最优IGP metric值

9、负载均衡（如果开启），如果上面的值全都相同（包括AS-PATH），就会开启负载均衡（最大支持6条，默认为1条），否则，继续比较下一个属性

10、如果下一跳都为eBGP，则选择最早学习到的路由（存在时间最长的路由）

11、最低Router-ID下一跳

12、最短cluster list（只在reflector RR反射器的环境存在，功能如同AS_PATH）

13、最小下一跳的邻居地址

1、修改 Local Preference：

仅影响当前iBGP，仅在iBGP范围内传播

值越大越优先，默认值100

ip prefix-list TO-INTERNET permit 0.0.0.0/0

route-map SET-LOCALPREF permit 10

match ip address prefix-list TO-INTERNET

set local-preference 200

router bgp 65001

neighbor 12.1.1.1 route-map SET-LOCALPREF in

2、weight

仅本地有效，不会传给邻居

值越大越优先，默认值 0（本地生成的路由32768）

route-map SET-WEIGHT permit 10

set weight 500

router bgp 65001

neighbor 12.1.1.1 route-map SET-WEIGHT in

# 或者直接设置邻居 weight值：

router bgp 65001

neighbor 12.1.1.1 weight 500    //从该邻居学习到的所以路由weight都设置为 500

3、修改 AS-PATH，影响eBGP路径

增加本地的AS-PATH长度，就能影响eBGP优先走另一台路由器

ip prefix-list MY-PREFIX permit 192.168.10.0/24

route-map PREPEND permit 10

match ip address prefix-list MY-PREFIX

set as-path prepend 65001 65001 65001

router bgp 65001

neighbor 12.1.1.1 route-map PREPEND out

4、community

用community 为路由打上标签，然后针对这个community标签进行控制、过滤

ip prefix-list MY-PREFIX permit 192.168.10.0/24

route-map SET-COMM permit 10

match ip address prefix-list MY-PREFIX

set community 65000:100 additive

router bgp 65001

neighbor 12.1.1.1 send-community

neighbor 12.1.1.1 route-map SET-COMM out

5、MED：

可以影响eBGP和iBGP

越小越优先，默认值0

ip prefix-list MY-PREFIX permit 192.168.10.0/24

route-map SET-MED permit 10

match ip address prefix-list MY-PREFIX

set metric 50

router bgp 65001

neighbor 12.1.1.1 route-map SET-MED out

（4）BGP 额外参数：

# 选路时忽略 AS_PATH：

router bgp 65001

bgp bestpath as-path ignore

# 让相同AS之间比较MED更加稳定：

优化AS之间的MED比较，让相同AS的进入同一个组进行比较，选出最优的那条（这条是优化选项，可以常驻配置，不会引发问题）

因为默认选择比较MED时，如果有其他AS参与，可能不会选择到最优路径

router bgp 65001

bgp deterministic-med

# 不管来自哪个AS，都强制比较MED：

不管来自哪个AS，都强制比较MED：

router bgp 65000

bgp always-compare-med

（5）不同协议间选路：

·默认选路：

# 默认是这样选路的：

直连 > 静态 > EIGRP 汇总 > eBGP > EIGRP 内部 > OSPF > EIGRP 外部 > iBGP

·降低AD值的命令：

# EIGRP：

router eigrp 1

distance eigrp 90 100    //设置内部路由AD值为90（不变），外部路由设置为100

# OSPF：

router ospf 1

distance ospf intra-area 100 inter-area 100 external 121

## intra-area：区域内

## inter-area：区域间

## external：外部

# BGP：

router bgp 65000

distance bgp 20 100 200

# 第一个值20：eBGP路由AD值

# 第二个值100：iBGP路由AD值

# 第三个值200：本地产生的BGP路由的AD值

（6）PBR：

6.1、在 源接口应用，控制通过的路由：

意，要用扩展ACL匹配目标路由，而不是源路由

# 配置 ACL匹配路由：

## 注意，要用扩展ACL匹配目标路由：

ip access-list extended PBR

permit ip any 192.168.1.0 0.0.0.255

# 配置 route-map 设置下一跳：

route-map PBR permit 10

match ip address PBR

set ip next-hop 1.1.1.1

# 在 源接口应用 PBR：（该路由从哪个接口进入，就在哪个接口应用）

interface g0/0

ip policy route-map PBR

6.2、在 本地应用，控制始发于本地的路由：

# 配置 ACL匹配路由：

ip access-list extended PBR

permit ip any 192.168.1.0 0.0.0.255

# 配置 route-map 设置下一跳：

route-map PBR permit 10

match ip address PBR / match interface Loopback 0    //这里使用 match interface 会好一点

set ip next-hop 1.1.1.1

# 应用PBR（控制始发于本地的路由）

ip local policy route-map PBR

6、路由过滤：

（1）office-list：

可使用 office-list的路由协议：RIP、EIGRP

不能使用 office-list的路由协议：ospf、BGP

1.1、RIP / EIGRP：

in方向：对邻居传入的路由增加跳数/度量值

out方向：对从本地传给邻居的路由增加跳数/度量值

access-list 1 permit 1.1.1.1 /32

router eigrp 100

# 第一个值指定0可以匹配所有路由

# 第二个值表示要增加的路由跳数/度量值

# 最后的接口可以不加，加了就只对单个接口生效，不加就对所有接口生效

offset-list 1 out 1 g0/1

（2）OSPF 专用：

# ip ospf prefix-suppression

## 作用，该直连接口仅建立OSPF邻居，但是不将该接口的OSPF网段通告进OSPF进程中：

## 可以用 distribute-list + filter-list 实现一样的效果，但是不如这一条命令方便快捷

int g0/0    //两端邻居都配置

ip ospf prefix-suppression

（3）distribute-list：

可使用 distribute-list的路由协议：RIP、EIGRP、ospf、BGP

但是BGP不建议使用distribute-list，直接使用route-map更好

3.1、RIP/EIGRP：

in方向：过滤邻居传入的路由

out方向：过滤从本地传给邻居的路由

ip prefix-list R1_Loop0 seq 5 deny 1.1.1.1/32

ip prefix-list R1_Loop0 seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32

router eigrp 100

# 最后的接口可以不加，加了就只过滤单个接口的路由，不加就过滤所有接口的路由

distribute-list prefix R1_Loop0 in g0/2

3.2、OSPF：

注意：OSPF只能过滤in方向的路由，并且只影响路由进入本地路由表，不影响该路由发给其他邻居

ip prefix-list R1_Loop0 seq 5 deny 1.1.1.1/32

ip prefix-list R1_Loop0 seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32

router ospf 100

# 最后的接口可以不加，加了就只过滤单个接口的路由，不加就过滤所有接口的路由

distribute-list prefix R1_Loop0 in g0/2

distribute-list out方向在OSPF其实也能生效，但是只能过滤本地重分发进ospf进程的路由，例如重分发eigrp，但是这样做多此一举，在重分发时调用 route-map 过滤还更简单

3.3、BGP（比较鸡肋）：

BGP也支持distribute-list 过滤，但是跟ospf的out方向一样鸡肋，还不如直接使用 route-map

router bgp 100

neighbor 12.1.1.2 distribute-list 10 in

neighbor 12.1.1.2 distribute-list 20 out

# 还不如使用route-map：

neighbor 12.1.1.2 route-map RM-IN in

neighbor 12.1.1.2 route-map RM-OUT out

（4）filter-list：

可使用 filter-list的路由协议：ospf、BGP

不可使用 filter-list的路由协议RIP、EIGRP、

BGP filter-list：用AS-PATH ACL 过滤BGP路由。

OSPF area filter-list：在ABR 上过滤区域间路由，也就是3类LSA。

4.1、OSPF（ABR上配置）：

只能在ABR上配置，只能过滤三类LSA（区域间路由：O IA 路由），一类、二类LSA（区域内路由）过滤不了，也无法过滤五类、7类LSA（重分发路由），当然，5类、7类路由可以在重分发时直接route-map过滤

只能使用prefix-list 进行匹配

area 1 ... in：过滤从其他区域传入 area 1的路由：3类LSA

area 1 ... out：过滤从 area 1出去的路由（过滤从area 1传递到其他区域的路由：3类LSA）

ip prefix-list R1_Loop0 seq 5 deny 1.1.1.1/32

ip prefix-list R1_Loop0 seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32

router ospf 1

area 1 filter-list prefix R1_Loop0 in

4.2、BGP（配置as-path acl使用）：

只能通过 AS-PATH 属性过滤

# 定义 as-path list（这个需要使用正则表达式匹配）：

## 匹配本地始发的路由（next-hop为：0.0.0.0的路由）：

ip as-path access-list 10 permit ^$

## 匹配所有BGP路由：

ip as-path access-list 10 permit .*

## 只接收AS 200的路由（匹配AS PATH中只有AS 200的路由）：

ip as-path access-list 10 permit ^200$

ip as-path access-list 10 deny .*

## 禁止将AS-PATH包含AS 100的路由通告（过滤经过AS 100的路由）：

ip as-path access-list 10 deny _100_

ip as-path access-list 10 permit .*

## 匹配以 AS 100结尾的路由（匹配始发于AS 100的路由）：

ip as-path access-list 10 permit _100$

ip as-path access-list 10 deny .*

## 匹配以AS 100开头的路由：

ip as-path access-list 10 permit ^100_

ip as-path access-list 10 deny .*

### as-path access-list 默认末尾有一条 deny .* 拒绝所有的规则

# AS-PATH的方向：

左边 = 离你最近的 AS

右边 = 路由的始发 AS / Origin AS

# 例如：

100 200 300

这条路由经过AS 300始发，经过AS 200，再经过AS 100，最后传到这里

需要注意如果开了反射器之类的、有多路径之类的，把最优路由拒绝了该路由是否会通过其他邻居的次优路径再传进来

neighbor ... filter-list 10 in：邻居传入路由时，将路由用as-path access-list 过滤一遍

neighbor ... filter-list 10 out：传路由给邻居前，将路由用as-path access-list 过滤一遍

# 允许始发于AS 200的路由，过滤经过AS 200的路由：

ip as-path access-list 10 permit _200$

ip as-path access-list 10 deny _200_

ip as-path access-list 10 permit .*

router bgp 400

neighbor 100.2.4.2 filter-list 10 in

neighbor 100.3.4.3 filter-list 10 in

（5）database-filter：

可使用 database-filter的路由协议：ospf

不可使用 datebase-filter的路由协议RIP、EIGRP、BGP

database-filter 无法直接过滤指定路由，但是可以禁止向指定接口发送（泛洪）SLA（相当于过滤所有OSPF路由）

与被动接口的区别：

database-filter：不发送LSA，仍然能够发送Hello包建立邻居

passive-interface：不发送Hello，不建立邻居，自然也不会发送LSA

## 根据试题要求判断要选择哪个进行配置

5.1、OSPF：

## 接口配置：

# 不通过G0/0接口向外发送 LSA（与G0/0接口建立邻接关系的邻居将无法从本机获取到任何OSPF路由，但是这个邻居它自身的OSPF路由还是能够正常传递给本机）

interface GigabitEthernet0/0

ip ospf database-filter all out

## 单独针对邻居配置（指定邻居router-id）：

router ospf 1

neighbor 5.5.5.5 database-filter all out

（6）PBR：

# 在 源接口应用，控制通过的路由

## 配置 ACL匹配路由：

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

## 配置 route-map 设置下一跳：

route-map PBR permit 10

match ip address 10

set ip next-hop 1.1.1.1

# 在 源接口应用 PBR：（该路由从哪个接口进入，就在哪个接口应用）

interface g0/0

ip policy route-map PBR

# 在 本地应用，控制始发于本地的路由：

## 配置 ACL匹配路由：

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

## 配置 route-map 设置下一跳：

route-map PBR permit 10

match ip address 10 / match interface Loopback 0    //这里使用 match interface 会好一点

set ip next-hop 1.1.1.1

## 应用PBR（控制始发于本地的路由）

ip local policy route-map PBR

7、计算路由汇总：

# 用calc：

# 将地址转换为二进制，前面相同的位数就是网络号（剩下的位数补0），

## 然后这一类的网络掩码 加上 这个相同数量的位数 就是掩码了（如果不足8比特就在前面补0）

## 将最小的地址，和最大的地址计算为二进制：

## 第一组：

192.168.1.0/24

192.168.12.0/24

192.168.65.0/24

1：0 000 0001

65: 0 1000001

相同：0 0000000

计算0000 0000二进制地址转换为十进制，因此网络号就是 .0

掩码就是 16 + 1 = /17

汇总网段：192.168.0.0/17

## 第二组：

10.255.158.0

10.255.190.0

158：10 01 1110

190：10 11 1110

相同：10 000000

计算1100 0000二进制地址转换为十进制，因此网络号就是 .128

掩码就是 16 + 2 = /18

汇总网段：10.255.128.0/18

## 第三组：

172.16.11.0

172.16.19.0

11：000 0 1011

19：000 1 0011

相同：000 00000

计算0000 0000二进制地址转换为十进制，因此网络号就是 .0

掩码就是 16 + 3 = /19

汇总网段：172.16.0.0/19

# IPv6也是一样的思路，只不过用的是十六进制，一段是32比特（如果不足32比特就在前面补0）

2001:DB8:1200::/41

2001:DB8:1234::/64

2001:DB8:1269::/64

1200：0001 0010 0 000 0000

1269：0001 0010 0 110 1001

相同：0001 0010 0 000 0000

计算0001 0010 0 000 0000二进制地址转换为16进制，因此网络号就是 .1200

掩码就是 32 + 9 = /41

汇总网段：2001:DB8:1200::/41

三、VPN

1、IPSec 加密：

1、proposal阶段一加密一台路由器只能存在一个

2、申请证书时，最好手动指定证书私钥，否则会随便使用一个私钥

3、配置证书加密时，要关闭 http-url：no crypto ikev2 http-url cert

2、dmvpn：

1、阶段二DMVPN，Hub才需要开启 no ip next-hop-selp eigrp 100（分支不需要），并且只需要在Hub 上关闭水平分割 no ip split-horizon eigrp 100

2、阶段三只需要在 Hub 上关闭水平分割 no ip split-horizon eigrp 100，并设置 ip nhrp redirect

# Tunnel 接口MTU建议设置为 1400：

int tunn 0

ip mtu 1400

四、服务

1、NTP：

1、有时同步不上，需要用 source 指定源接口（一定要注意路由连通性）

2、最好加上 maxpoll、minpoll 和 prefer参数（ntp master不需要）：

ntp server 10.255.0.1 source Loopback0 prefer maxpoll 4 minpoll 4 burst iburst

2、日志显示信息：

给所有 debug信息/日志信息 加上 本地日期时间 + 时区：

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

3、SSH：

生成SSH私钥时，不要加 Label，同时要先设置域名，这样生成的SSH私钥名字就hi自动叫做 <主机名>.域名，例如：R1.wsc2026.net

如果题目要求配置了ssh，并且做完还有多余时间，可以在Cisco 客户端上设置SSH算法

4、NAT：

NAT如果是地址池，那么就需要配置 ip route ... Null 0，并且地址池

5、NAT64：

（1）有状态：

·NAT64：

int g0/1

nat64 enable

int g0/2

nat64 enable

ipv6 access-list NAT64

permit ipv6 2001:abcd::/64 any    /匹配能够通过nat64的IPv6地址

nat64 prefix stateful 6666:6666::/96

nat64 v4 pool V4 100.1.1.1 100.1.1.1    //定义转换后的IPv4地址（需要通告出去）

nat64 v6v4 list NAT64 pool V4 overload

·NAT46：

## 注意：这里的NAT46也是无法通过NAT46访问 NAT46设备的 IPv6接口

nat64 prefix stateful 6666:6666::/96    //用不到这个前缀，随意指定一个，让NAT64不报错

nat64 v6v4 static 2001:abcd::123 123.1.1.123    //将 2001:abcd::1 静态转换为 123.1.1.1

# 有多个IP就指定多条

nat64 v6v4 static 2001:abcd::5054:ff:fe0c:ee92 123.1.1.2

（2）无状态NAT64：

可能不太会考，因为都是要求IPv6地址在nat64的前缀范围中

·静态 一对一转换：

nat64 prefix stateless 2001:ABCD::/96

# 将外部ipv4地址引入nat64中，g0/0表示该路由通过g0/0进行转发

nat64 route 136.136.136.136/32 GigabitEthernet0/1

# 配置路由（这里在NAT64机器和Inside机器上配置OSPFv3）：

## NAT64：

ipv6 access-list NAT64

permit ipv6 2001:ABCD::/96 any    //匹配nat64前缀并将它通告给Inside

permit ipv6 64:ff9b::/96 any    //匹配nat64自动生成的前缀，将其通告

route-map NAT64 permit 10

match ipv6 address NAT64

router ospfv3 1

router-id 1.1.1.2    //因为ospfv3必须要有一个router-id才能运行，我们随便写一个即可

address-family ipv6 unicast

redistribute static rotue-map NAT64    //仅重分发nat64前缀

·映射网段：

# NAT64机器：

ipv6 un

int g0/1

ipv6 enable

nat64 enable    //需要在接口启用nat64

ipv6 address 2001:db8::fffe/64

int g0/0

ip address 23.23.23.254/24 255.255.255.0

nat64 enable

# 指定无状态nat64前缀（内部被转换的ipv6地址必须要包含在该前缀中）：

nat64 prefix stateless 6666:6666::/96

# 将外部ipv4地址引入nat64中，g0/0表示该路由通过g0/0进行转发

nat64 route 200.1.1.0/24 g0/0

# 配置去往内部ipv6地址的路由，也可以配置动态路由，只要有路由能到达即可（注意对端需要有回程路由）

## 静态路由最好指定下一跳，否则有时无法生效

ipv6 route 6666:6666::CB01:0100/120 g0/0 2001:db8::1   // 注意：6666:6666::C801:0100/120 这个还是一个网段，因为最后一位为0，且掩码不是 /128，如果是 6666:6666::C801:0100/128，那么就是一个IP地址

## CB01:0100 是 200.1.1.0 转换为十六进制的值

## 当然如果不想转换为十六进制，也可以这样写：ipv6 route 6666:6666::200.1.1.0/120 g0/0 2001:db8::1    // （系统会自动将其转换为十六进制）

## Inside机器:

ipv6 route 6666:6666::/96 g0/0 2001:db8::254    //配置一条去往NAT64设备的nat前缀路由，否则路由无法通信（这条配置动态路由也可以）