扩展思考练习：“给二层交换机配置管理ip地址和网关”

作用：

管理ip地址：

给交换机配置管理ip地址，就是给管理vlan配置ip地址，该地址可用于远程连接交换机，交换机的管理vlan默认为交换机出厂自带的vlan 1，给vlan 1配置ip地址，就等于配置管理ip地址，管理vlan并非固定为vlan 1，管理vlan可以进行更改

网关：

二层交换机的网关用于跨网段的远程连接，当远程连接终端与交换机处于不同网段时，就需要使用到交换机的所配置的默认网关进行连接

配置代码：

#interface vlan 1

#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0	//配置管理ip地址

#no shutdown

#ip default-gateway 192.168.1.254		//配置默认网关

实验：

拓扑图：

配置接口ip，保障基本连通性，对交换机进行配置：

#username skills39 password Skills39	//配置登陆用户与密码

#lin vty 0 4

#login local

#transport input telnet	//开启telnet服务

#enable password Skills39	//配置特权模式密码（不配置无法进行telnet）

效果：

同网段访问：

不同网段访问：