故障排除单1

问题： 您好，SKILLNET工程师。我在SITE1CLIENT上访问PUBSRV时，却显示“Destination Host Unreachable”。麻烦帮我检查一下网络，谢谢。

问题的原因是什么？

- 在SITE1-R上，接口缺少认证导致OSPF邻居未正常建立；

修复此问题的推荐解决方案：

- 在SITE1-R上，接口配置认证，配置模式执行：

- int Gig 0/0

- ip ospf authentication message-digest

- ip ospf message-digest-key 1 md5 Skills39!

故障排除单2

问题：您好，SKILLNET工程师。我在INTCLIENT上访问PUBSRV时，却显示“Destination Host Unreachable”。麻烦帮我检查一下网络，谢谢。

问题的原因是什么？

- 在MAIN-R上，NAT规则接口GigabitEthernet0/1配置错误；

- 在PUB-R1上，OSPF进程配置被动接口passive-interface GigabitEthernet0/0。

修复此问题的推荐解决方案：

- 在MAIN-R上，修改NAT规则接口，配置模式执行：

- no ip nat inside source list NAT interface GigabitEthernet0/1 overload

- ip nat inside source list NAT interface GigabitEthernet0/0 overload

- 在PUB-R1上，OSPF进程删除被动接口，配置模式执行：

- router ospf 1

- no passive-interface GigabitEthernet0/0

故障排除单3

问题：您好，SKILLNET工程师。我在SITE1CLIENT上着急和SITE2CLIENT主机通信，但一直联系不上。麻烦你尽快帮我解决，谢谢。

问题的原因是什么？

- 在MAIN-R上，水平分割未关闭导致EIGRP路由未能学到；

- 在SITE2-R上，宣告“172.16.0.0/24”内部路由条目掩码错误；

修复此问题的推荐解决方案：

- 在MAIN-R上，关闭水平分割，配置模式执行：

- router eigrp wsc2024

- address-family ipv4 unicast autonomous-system 2024

- af-interface Tunnel0

- no next-hop-self

- no split-horizon

- 在SITE2-R上，修改宣告“172.16.0.0/24”内部路由条目掩码，配置模式执行：

- router eigrp wsc2024

- address-family ipv4 unicast autonomous-system 2024

- no network 172.16.0.0 0.0.0.0

- network 172.16.0.0 0.0.0.255

故障排除单4

问题：您好，SKILLNET工程师。我在PUBCLIENT客户端使用浏览器访问https://www.public.net站点时，一直显示访问不安全。麻烦尽快帮我解决，谢谢。

问题的原因是什么？

- https://www.public.net站点证书未包含“subjectAltName”证书属性；

修复此问题的推荐解决方案：

- 在PUBSRV上，申请一张含subjectAltName=www.public.net证书属性，重新绑定“www.public.net”站点证书。

故障排除单5

问题：您好，SKILLNET工程师。我在SITE1CLIENT上访问“https://mail.wsc2024.org”网页邮件服务准备给SIITE2CLIENT上lisi@wsc2024.org发送邮件时，发现我的账号“zhangsan：Skills39！”登录不上。麻烦尽快帮我解决，谢谢。

问题的原因是什么？

- 在SITE1SRV上，/etc/hosts文件配置wsc2024.org错误解析；

- 在SITE1SRV上，/etc/roundcube/config.inc.php文件smtp_conn_options参数配置错误；

修复此问题的推荐解决方案：

- 在SITE1SRV上，编辑“/etc/hosts”,修改IP“172.16.0.100”为“172.16.0.1”；

- 在SITE1SRV上，编辑“/etc/roundcube/config.inc.php”文件，找到“stmp_conn_options”修改为“smtp_conn_options”。

故障排除单6

问题：您好，SKILLNET工程师。我的SITE2CLIENT是可以正常上网的，但为什么网络连接指示器却显示“No internet access”。麻烦帮我检查一下，谢谢。

问题的原因是什么？

- 在SITE2CLIENT上，www.msftconnecttest.com和dns.msftncsi.com域名在hosts文件解析错误；

- 在PUBSRV上，connecttest.txt文件内容配置错误；

修复此问题的推荐解决方案：

- 在SITE2CLIEN上，打开C:\windows\system32\drivers\etc\hosts文件，删除“1.1.1.1 www.msftconnecttest.com dns.msftncsi.com”条目。

- 在PUBSRV上，将/var/www/html/connecttest.txt文件删除，在Windows主机编写好connecttest.txt文件，内容为“Microsoft Connect Test”。然后发送至PUBSRV服务上/var/www/html/目录下。

故障排除单7

问题：您好，SKILLNET工程师。我正在使用INTCLIENT主机办公，但我发现时间是不对的，于是我就使用“ntpdate 171.205.239.1”和时间同步服务器同步，但却返回“no eligible servers”错误。麻烦你帮我检查一下，谢谢。

问题的原因是什么？

- 在INTCLIENT上，nftable防火墙出站规则拒绝udp 123端口流量；

修复此问题的推荐解决方案：

- 在INTCLIENT上，编辑“/etc/nftables.conf”，删除拒绝udp 123端口流量，最后执行“systemctl restart nftables.service”重启服务；

故障排除单8

问题：您好，SKILLNET工程师。我正想着在INTSRV服务器上申请证书用于WEB服务。但我发现证书颁发机构启动失败了，报错信息是“A certificate chain processed, but ...”，这是为什么。麻烦帮我检查一下，谢谢。

问题的原因是什么？

- 在INTSRV上，计算机未信任根证书。

修复此问题的推荐解决方案：

- 在INTSRV上，将C:\rootca证书安装在“Local Machine->Trusted Root Certification Authorities”；

故障排除单9

问题：您好，SKILLNET工程师。我刚从外面出差回来，开机后发现我的电脑SITE1CLIENT离域了。然后我尝试去加域，返回“wsc2024.org could not be contacted”报错。麻烦帮我尽快解决，谢谢。

问题的原因是什么？

- 1、在INTSRV上，Netlogon服务未正常启动导致域相关解析失败；

修复此问题的推荐解决方案：

- 在INTSRV上,执行“services.msc”,找到“Netlogon”服务，将“Startup type”设置为“Automatic”，“Service status”设置为“Running”。

故障排除单10

问题：您好，SKILLNET工程师。今天早上我在INTCLIENT主机登录AD域用户时，执行 “login Administrator”用户是可以登录成功，但执行“login zhangsan”用户却不能登录，登录时显示“Permission denied”。麻烦帮我检查一下，谢谢。

问题的原因是什么？

- 在INTCLIENT上，PAM安全访问限制zhangsan用户登录；

- zhangsan用户密码错误；

修复此问题的推荐解决方案：

- 在INTCLIENT上，编辑“/etc/security/access.conf”文件，注释或者删除“-:zhangsan:ALL”行；

- 在INTSRV上，修改zhangsan用户密码，执行“net user zhangsan Skills39!”。